- Załącznik nr 9 do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia

- Malowanie pomieszczeń w budynkach na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych wraz z robotami towarzyszącymi i polimeryzacją remontowanych pomieszczeń dla potrzeb  Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem opracowania jest wykonanie malowania pomieszczeń w budynkach na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych wraz z robotami towarzyszącymi i polimeryzacją remontowanych pomieszczeń dla potrzeb  Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

- Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej,

- ul. Słoneczna 83,

- 43-384 Jaworze

Adres inwestycji

- Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej,

- Budynek „Stary Jerzy” oraz budynek „Nowy Jerzy” wraz z „Przewiązką”

- ul. Słoneczna 83,

- 43-384 Jaworze

- Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z oznaczeniem Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

- 90911200-8 Usługi sprzątania budynków

- 45431000-7  Kładzenie płytek

- 45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

3. Przeznaczenie

- Pomieszczenia przeznaczone do malowania znajdują się w budynku „Stary Jerzy”, w budynku „Nowy Jerzy” wraz z „Przewiązką”. Do malowania w budynkach przeznaczono ściany w pomieszczeniach na parterze, I i II piętrze w komunikacji, holach, wiatrołapach, korytarzach, klatkach schodowych, salach chorych, sali intensywnego nadzoru medycznego, dyżurkach pielęgniarskich, gabinecie zabiegowym, pokojach chorych wraz z sufitami – Budynek Stary Jerzy; w pomieszczeniach na parterze, I i II piętrze w komunikacji, holach, wiatrołapach, korytarzach, klatkach schodowych, salach chorych, sali intensywnego nadzoru medycznego, dyżurkach pielęgniarskich, pokojach chorych, łazienkach i WC – Budynek Nowy Jery i Przewiązka.

- 4. Ogólny zakres prac budowlanych:

- 4.1. W ramach prac objętych opracowaniem przewiduje się, po uprzednim wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych oraz przygotowawczych, wykonanie następujących robót:

- Budynek „Stary Jerzy”

- Skasowanie wykwitów (zacieków) na powierzchni sufitów w łazienkach przy użyciu farby przeznaczonej do zamalowywania plam (zacieków), podkładowej izolującej wzmacniającej podłoże.

- Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian preparatem gruntującym.

- Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów powłokowymi farbami lateksowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie, do pomieszczeń wewnętrznych, dopuszczonymi do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- Malowanie lamperii do wysokości 2 m ekologicznym lakierem akrylowym do zabezpieczania powierzchni ścian, odpornym na szorowanie przeznaczonym do obiektów służby zdrowia.

- Wykonanie polimeryzacji posadzek PCV poprzez gruntowne doczyszczenie podłogi wraz z dwukrotną impregnacją preparatem do polimeryzacji przeznaczonym do stosowania w służbie zdrowia.

- Zabezpieczenie powierzchni podłóg folią ochronną PCV.

- Wywóz odpadów budowlanych.

Budynek „Nowy Jerzy” wraz z „Przewiązką”

- Rozebranie w prysznicu wykładziny ściennej z płytek.

- Skucie nierówności na powierzchni ścian w łazience po skuciu płytek w prysznicu.

- Rozebranie posadzki z płytek w prysznicu w łazience pacjentów.

- Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia na powierzchni podłogi w łazience po skuciu płytek w prysznicu.

- Demontaż istniejącego wpustu odpływowego w prysznicu.

- Wymiana podejścia z rur PCV kanalizacyjnych o średnicy 50 mm.

- Gruntowanie powierzchni posadzki w prysznicu preparatem gruntującym po skuciu płytek.

- Zatarcie dwukrotne klejem powierzchni ścian prysznica celem wyrównania powierzchni.

- Wykonanie izolacji z folii w płynie na powierzchni ścian i posadzki prysznica.

- Dostawa i montaż kompletnego odpływu prysznicowego (kratka) o wym. 10x10 cm ze stali nierdzewnej wraz z odpływem.

- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, gładkimi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej. Kolor do ustalenia.

- Uzupełnienie posadzki zaprawą pod ułożenie płytek podłogowych.

- Ułożenie posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, antypoślizgowych w klasie R=10, nienasiąkliwych na kleju. Kolor płytek do ustalenia.

- Skasowanie wykwitów (zacieków) na powierzchni sufitów w łazienkach przy użyciu farby przeznaczonej do zamalowywania plam (zacieków), podkładowej izolującej wzmacniającej podłoże.

- Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów powłokowymi farbami lateksowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie, do pomieszczeń wewnętrznych, dopuszczonymi do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- Malowanie lamperii ekologicznym lakierem akrylowym do zabezpieczania powierzchni ścian, odpornym na szorowanie przeznaczonym do obiektów służby zdrowia.

- Wykonanie polimeryzacji posadzek PCV poprzez gruntowne doczyszczenie podłogi wraz z dwukrotną impregnacją preparatem do polimeryzacji przeznaczonym do stosowania w służbie zdrowia.

- Zabezpieczenie powierzchni podłóg folią ochronną PCV.

- Wywóz gruzu z rozbiórki oraz odpadów budowlanych.

- Zamawiający umożliwia przeprowadzenie przed upływem terminu składania ofert wizji lokalnej w celu powzięcia niezbędnych informacji, które mogą okazać się przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa i jej odbycie nie jest warunkiem złożenia oferty. Przeprowadzenie wizji lokalnej może odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Wykonawca zainteresowany wizją lokalną winien złożyć w tej sprawie wniosek do Zamawiającego z proponowanym terminem wizji lokalnej i wykazem osób (imię i nazwisko) biorących w niej udział, pocztą elektroniczną na adres: techniczny.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl.

- Wszelkie prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać w oparciu 
i zgodnie z dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej, aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, z zachowaniem przepisów BHP.

- Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Użytkownikiem.

- 5. Informacje i wymagania dla Wykonawcy

  - Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją czyli przedmiarem, OPZ wraz  z załącznikami i STWiOR. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty.

  - Załączony przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z załącznikami.

  - Całość robót należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, SWZ, obowiązującymi przepisami zawartymi w Polskich Normach, w Prawie Budowlanym oraz sztuką budowlaną. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Przed złożeniem oferty Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonej dokumentacji oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin dokonania wizji należy uzgodnić z kierownikiem Działu Inwestycyjno-Remontowego

  - Zakres prac modernizacyjnych opisany w punkcie 4. Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Pomieszczenia muszą zostać zmodernizowane w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania poszczególnych kondygnacji.

  - Wykonawca ma rozplanować tak prace aby nie kolidowały one z działającym oddziałem na pozostałych kondygnacjach. Planując harmonogram prac należy uwzględnić, że w pierwszej kolejności zostaną przekazane pomieszczenia parteru w budynku Nowy Jerzy.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię karty przekazania odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, przed podpisaniem protokołu końcowego.

  - Minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na usługę polimeryzacji licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego min. 12 miesięcy.

  - Minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na malowanie pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego min. 24 miesięcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej  4 dni przed  podpisaniem umowy do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

- Zamawiający wymaga, aby kosztorys ofertowy został sporządzony metodą szczegółową z zestawieniem R,M,S o wartości zgodnej z zaoferowaną ceną za całościowe zrealizowanie zadania,

- Jeżeli w niniejszej SWZ, wszelkiej dokumentacji, przedmiarze robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, należy do Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ;

- Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia;

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedzin, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

- Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

- 7. Termin realizacji zamówienia

- Rozpoczęcie robót: od dnia protokolarnego przekazania pomieszczeń budynku „Nowy Jerzy” wraz z „Przewiązką” a następnie „Stary Jerzy” nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Nieprzekraczalny termin zakończenia robót:  nastąpi 60 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń.

- Uzgodnienia w sprawie prowadzić będzie: 
Magdalena Loska, e-mail: techniczny.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

- Tel. 33 817-26-21 wew. 512

- Załączniki:

- 1) OPZ

- 2) Przedmiar robót

- 3) STWiOR

- 5) Rysunki i schematy